ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА  ПАНАГЮРИЩЕ

# ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ПРОГРАМИНЖЕНЕРИНГ”  ЕООД - гр. Пловдив

Обект:                    ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТ

„ПАНАГЮРСКИ КОЛОНИИ – МЕСТНОСТ „МАНЗУЛ”

От км 0+000 до км 7+660,78

подучастък от км 3+090 до км 3+410

Фаза:   Технически проект

Част:    ПЪТНА

Местоположение: Пазарджишка област, Община Панагюрище

## ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

- Обща част

  - Основание и цел на разработката

Настоящият Технически проект за реконструкция на Общински път “Панагюрски колонии – местност “Манзул” отклонение на път ІІ – 37 (Ябланица-Ботевград)Пирдоп-Панагюрище-Пазарджик  е изготвен на основание

Техническо задание изготвено от Община Панагюрище с цел да се даде конкретно техническо решение за реализацията на набелязаното строителство за реконструкция на пътя .

  - Съществуващо положение, досегашни проучвания и решения по тях

Съществуващият път е с асфалтова настилка от около 4 см асфалтобетон и е в много лошо състояние, като настилката частично е с по- добра трошенокаменна основа, но с много надлъжни пукнатини и дупки и  частично с основа от неподходящ материал ,което е причина за изронването и липсата на горния пласт и деформацията изобщо на настилката.

Хоризонталните криви имат радиуси в диапазона от 20 до 140 м.

Отводняването не е добро, окопите са изровени , казана на съществуващия водосток е разрушен и засипан.

Проектно решение

  - Изисквания към проектното решение

Основните изисквания към проекта са:

♦  да се оптимизира ситуацията и нивелетата на пътното трасе с технически елементи, съответствуващи на изискванията за горски път, теренните условия и действащите нормативни изисквания при възможно максимално използване на съществуващия път

♦   видовете строителни работи да се оформят, съгласно “Техническа спесификация”  - ГУП  от 2000г.

♦    конструкцията на настилката в нов терен е оразмерена за категория на движение “леко” на база

- перспективно развитие на движението …...17 ОА/ден

- при необходим еластичен модул на повърхността на покритието ………………………………… Ен = 160 МРа

-    оразмерително осово натоварване ………..10т./ос и

- модул на земната основа  …………………Е0 > 30 МРа

♦   усилване на съществуващата настилка /основа от трошен камък или асфалтобетон/, като същата се използва ситуационно.

♦ отводняването на пътя да се осъществи с облицовани отводнителни окопи при надлъжен наклон по-голям от 5% и изграждане на необходими нови съоръжения.

  - Технически параметри

♦   Клас на пътя …според класификацията на горските пътища,пътя попада в трета степен

♦    Категория на терена……………….……….. планински

♦    Проектна скорост…………………….... V пр. = 30 км./ч.

♦   Минимален радиус на хоризонтални криви……….20 м.

♦   Максимален надлъжен наклон………………....  …...9,26 %

♦   Минимален радиус на вертикални криви

◊ изпъкнали ……....…..…650 м.

◊ вдлъбнати - ………..….500 м.

♦   Напречен наклон в прав участък………..............….2,5 %

♦   Габарит на пътя……………………....……....…… 6 м.,

включващ :

◊  ленти за движение ……………..….…...1 х 3,0 м.

◊  ивици за маркировка ……………......…2 х 0,25 м.

◊  банкети с ширина ………….…..............1,25 м.

♦   Конструкция на настилката…..асфалтобетонова тип “А”

♦   Категория на движението…………………..…….“леко”

  - Полско измерителни работи

За нуждите на проучването и проектирането е извършено подробно топографско заснемане на съществуващия път и настилка, съоръженията по трасето и околния терен от положен опорен полигон, трайно стабилизиран и репериран /координатна система 1970г., височинна система балтийска/.

Проучването и проектирането е извършено върху картен материал от топографското заснемане и създадения цифров модел на терена.

Приложени са регистри за опорния полигон и отложените GPS точки.

  - Ситуация

Пътят е проектиран с елементи в план за проектна скорост 20 км./ч. с максимално ползване на съществуващия път .

Поради трудните теренни условия и изискването за максимално използване на съществуващия път,са използвани  къси прави участъци от 15 м. между разнопосочните криви , еднопосочните на места са сляти.

  - Надлъжен профил и нивелета

Нивелета на пътя е проектирана с прави и вертикални криви при максимално следване нивелетата на съществуващия път. Тя е леко повдигната над съществуващата настилка в съответствие с предписанията за нейното усилване и рехабилитация и с необходимите минимални конструктивни пластове, както следва:

● за участъци с изпълнена основа от несортиран трошен камък при достигнат еластичен модул > 100     минимум 19 см.

●  за участъка от пътя с асфалтова настилка при достигнат еластичен модул > 120 –     минимум 9 см.

Проектните нивелетни разлики разбира се, са по-големи, предвид технологичната необходимост от доизграждане и профилиране на съществуващата основа  и  профилиране с битумизиран слой .

Използвания радиус на вертикалните криви е:

* изпъкнала     R min  2000м.   /1 брой/

В началото и края, нивелетните рамена са обвързани и обезпечават предхождащия и следващия участък от пътя.

  - Напречен профил

Съгласно изискванията на “Техническото задание”, напречния профил съдържа следните елементи:

  - една лента за движение от асфалтобетон, включително

ивици за маркировка  ......................1х 3,50 м.

  - два банкета  ...................................... 1,25 м.

  - обща ширина на пътното платно в права  ..... 4,5 м. /6,0 м./

в хоризонтални криви се добавя уширение по формулата :

В=(40 * 2 n) / R ,

което се консумира по дължината на предходната рампа (7.5м).

  - напречен наклон за покритието в прав участък – едностранен 2,0 %, а в хоризонтална крива – в зависимост от радиуса и съгласно нормите, максимум 6%, преоформящ се в обсега на преходната рампа

  - насипен откос в отношение 3 : 2 /на 1,5 м. хоризонтално разстояние височинния размер е 1,0 м./

  - изкопен откос в отношение 1 : 1

  - обхвата на пътя не е посочен в “Типови напречни профили”, но той е принципен, т.е.  1,00 м., извън границите на пътното тяло за нов терен.

Габаритът на пътя е оформен по следния тип на напречния профил.

1.8.1  Типов профил при нивилетни разлики 20<ΔН<56 см

Този типов профил е характерен за откритата част,където старата настилка е много компрометирана, тъй като за основния пласт е използван неподходящ материал и отводняването на пътното тяло е лошо.

Старата асфалтобтонова настилка се разкъртва ,като се прави профилаж с трошен камък

Отводняването е решено с необлицован и облицован окоп в участъците с по-голям надлъжен наклон от 5% .

1.8.2. Работни напречни профили

Показани са работни напречни профили в М 1 : 200 за всяка пикетна точка. (за повече информация относно размери, коти на готовият път, както и координатите на оста и ръбовете на настилката,виж “Трасировъчни данни и Коти на готовия път”).

1.8.3. Конструкция на настилката

Приета  е конструкция на настилката на база оразмерителна интензивност(ОИ) на движението 17<ОИ<20 , категория на движение “леко” с необходим еластичен модул на повърхността на покритието Ен = 160 МРа. при модул на земната основа      Ео > 30 МРа със следните конструктивни пластове:

- плътен асфалтобетон тип А III     				–   4 см. Е =1200 МРа

- битумизиран трошен камък          				–   5 см. Е =  800 МРа

- основа от несортиран мин. материал  тип Во               – 47 см. Е = 250 МРа

Общо:   56 см. средно

Модулът на земното легло да се измерва и констатира в процеса на изпълнение на строителството за участъци не по-дълги от 200 м.

Усилването на съществуващата настилка е обезпечено с нивелетата, както следва:

* участъци на основа от трошен камък с достигнат модул на повърхонстта > 100 МРа/

- разкъртване на съществуващата настилка до съществуваща основа от несортиран трошен камък, доизграждане и профилиране с пласт от трошен камък със зърнометрия 0-40мм и доизграждане на настилката по цялата ширина на профила със стандартните конструктивни пластове

- битумизиран трошен камък – 5 см.

- плътен асфалтобетон            – 4 см.

* участъци от пътя с асфалтова настилка

- профилиране с битумизирани асфалтобетонови пластове на съществуващата асфалтова настилка и доизграждане с последния асфалтов пласт.

Всички конструктивни детайли и техните решения по гарабита на пътя, конструкцията на настилката и технологичното им разоложение са показани в   “Типови напречни профили”.

  - Геодезически работи

Изчислени са елементите на хоризонталните криви, координатите на главните и подробните точки от оста на пътя и координатите на ръбовете на новата настилка, които представляват “трасировачни данни” за отлагане от стабилизирания и репериран опорен полигон.

Посочени са и котировките на характерни точки за всички напречни профили при готов път.

Трасировачните данни са представени в “Трасировъчни данни и Коти на готовия път”, които са неразделна част от  проектната документация.

2.0. Отводняване

Отводняването на пътното платно се осъществява повърхносттно чрез надлъжните и напречните наклони и необлицован окоп от км 3+090 до 3+280 в дясно от остта и от км 3+260 до 3+410 в ляво от остта.

Проектиран е нов тръбен водосток Ф80 при км 3+391

Обратният насип и насипът зад стените и крилата на съоръженията се изпълняват съгласно изискванията на раздел 3306.6 от Техническата спесификация .

Изготвен е и чертеж “План за отводняване” в М 1:1000  с необходими означения и котировки.

2.1. Съоръжения на други ведомства

Не са регистрирани при заснемането на терена съоръжения на други ведомства.

2.2. Ландшафтно устройство и опазване на околната среда

С настоящият проект не се предвиждат специални мерки за ландшафтно устройство на пътя, тъй като терена през който преминава отговаря на тези изисквания. В известна степен като културно съвременно строителство, пътят ще се вмести в съществуващия ландшафт.

Изготвен е проект за управление на строителните отпадъци.

2.3. Охрана и техника на безопасност на труда

Предвиденото строителство да се извърши от професионална строителна организация при спазване изискванията залегнали в “Правила и норми по ТБТ при строително-монтажни работи”.

2.4. Количествени сметки

За определяне обема на строителството и видовите строително-монтажни работи са изработени подробни количествени сметки и обобщена количествена сметка.

Съставил: .............................

/инж. Е. Ганева/